# 手写数字识别实验报告

# 一、实验目的

1. 掌握手写数字识别基本流程，包括数据预处理、特征提取、分类器选择和交叉验证。

2. 使用 Python 编程实现手写数字识别并评估分类器性能。

3. 熟悉 scikit-learn 库在机器学习实验中的应用。

4. 学习超参数调优方法（网格搜索）和多分类器对比评估。

# 二、实验环境

• Python 3.x

• scikit-learn：机器学习算法库

• numpy：数值计算

• matplotlib：数据可视化

# 三、数据集介绍

使用 sklearn.datasets.load_digits 手写数字数据集。

• 样本总数：1797

• 原始特征维度：64（8×8 灰度图展平）

• 类别数：10（数字 0-9）

• 每个类别样本数约 180 个，类别分布较为均衡

数据集中的每个样本是一张 8×8 的灰度图像，像素值范围为 0-16，展平后为 64 维向量。

# 四、方法设计与实现

## 4.1 数据预处理

使用 StandardScaler 对特征进行标准化处理，使每个特征的均值为 0、方差为 1。

目的：减少不同特征尺度差异对模型训练的影响，提升模型收敛速度和性能。

## 4.2 特征提取（PCA 降维）

使用主成分分析（PCA）进行降维处理。通过分析方差解释率，确定保留 95% 方差所需的主成分数为 40 维。

同时对比了不同 PCA 维度（10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 64）对分类准确率的影响。

## 4.3 超参数调优

使用 GridSearchCV 网格搜索方法，对 KNN 分类器的 K 值进行调优。

• 搜索范围：K = 1, 2, 3, ..., 20

• 交叉验证：5 折分层交叉验证（StratifiedKFold）

• 评估指标：准确率（Accuracy）

搜索结果：最优 K 值为 5，此时交叉验证准确率为 97.94%。

## 4.4 分类算法

对比了以下三种分类器的性能：

1. KNN（K-近邻）：基于邻近样本投票进行分类，K=5

2. SVM（支持向量机）：使用 RBF 核函数

3. 随机森林：使用 100 棵决策树

## 4.5 交叉验证

使用 5 折分层交叉验证（StratifiedKFold）评估模型性能。每折轮流作为验证集，其余 4 折作为训练集。使用 cross_val_score 计算每折准确率及平均准确率。

# 五、实验结果

## 5.1 PCA 方差分析

通过 PCA 方差解释率分析，保留 95% 方差需要 40 个主成分。原始 30 维 PCA 的累计方差贡献率约为 89.32%。

## 5.2 超参数调优结果

网格搜索结果显示，KNN 分类器的最优 K 值为 5，此时 5 折交叉验证平均准确率为 97.94%。

K 值过小（如 K=1）容易过拟合，K 值过大（如 K>10）会导致决策边界过于平滑。

## 5.3 PCA 维度对比

| PCA 维度 | 平均准确率 |
| --- | --- |
| 10 | 93.27% |
| 15 | 96.60% |
| 20 | 97.16% |
| 25 | 97.72% |
| 30 | 97.44% |
| 35 | 97.38% |
| 40 | 97.61% |
| 50 | 97.83% |
| 64（不降维） | 97.94% |

结论：不使用 PCA（保留全部 64 维特征）时准确率最高（97.94%），但与 PCA 降维后差异不大。在实际应用中，可根据计算资源和精度需求选择合适的维度。

## 5.4 分类器对比结果

| 分类器 | 平均准确率 | 标准差 |
| --- | --- | --- |
| KNN (K=5) | 97.94% | ±0.67% |
| SVM | 98.39% | ±0.60% |
| 随机森林 | 97.61% | ±0.38% |

结论：SVM 分类器表现最优，平均准确率达 98.39%。KNN（K=5）次之，为 97.94%。随机森林准确率为 97.61%，但标准差最小（±0.38%），说明其稳定性最好。

## 5.5 混淆矩阵分析

通过混淆矩阵分析，模型在大多数数字上的分类准确率较高。

• 数字 0 的识别准确率最高（100%），因为其形状特征最为明显

• 数字 9 的识别准确率相对较低（约 94%），容易与数字 7、8 混淆

• 总体错误样本数为 37/1797（错误率 2.06%）

## 5.6 分类报告

模型整体 precision、recall、f1-score 均达到 0.98，说明分类性能均衡。

# 六、结果可视化

实验过程中生成了以下可视化图表（详见 notebook 输出）：

1. 数字样本展示图：展示每个数字的样本图像

2. 类别分布图：展示数据集各类别的样本数量

3. PCA 方差解释率图：展示主成分的方差贡献率和累计贡献率

4. KNN K 值调优图：展示不同 K 值对准确率的影响

5. PCA 维度调优图：展示不同 PCA 维度对准确率的影响

6. 分类器对比柱状图：对比三种分类器的准确率

7. 混淆矩阵：展示模型的分类结果

8. 错误样本展示：展示被错误分类的样本

# 七、分析与讨论

1. 数据预处理的重要性：标准化处理对 KNN 等基于距离的分类器尤为重要，能有效提升模型性能。

2. PCA 降维的效果：在本实验中，不使用 PCA 时准确率略高（97.94% vs 97.44%），说明 64 维特征对于该数据集而言信息量适中，降维会损失部分有用信息。但在高维数据场景下，PCA 降维能显著减少计算开销。

3. 超参数调优的作用：通过网格搜索，K 值从默认的 3 优化为 5，准确率从 97.44% 提升至 97.94%。

4. 分类器选择：SVM 在本实验中表现最优，其 RBF 核能有效处理非线性分类问题。KNN 简单直观，适合小规模数据集。随机森林稳定性好，适合需要可靠预测的场景。

# 八、总结

本实验实现了手写数字识别的完整流程：数据加载 → 预处理 → 特征提取 → 超参数调优 → 多分类器对比 → 交叉验证 → 性能评估。

主要结论：

1. SVM 分类器在该数据集上表现最优，平均准确率达 98.39%。

2. 超参数调优能有效提升模型性能（KNN 准确率从 97.44% 提升至 97.94%）。

3. 交叉验证结果稳定，说明模型可靠。

4. 实验展示了 Python 和 scikit-learn 在机器学习实验中的实用性和便捷性。